I. 1.01 Suvirinimo gamyba. Įvadas

Paruošė: I. Gedzevičius

Vilnius
2007

Turinys
 
1. Suvirinimas. Jungtys. Terminai ir iliustracijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Jungčių paruošimo tipai............................................................................................................3
3. Lydytinės siūlės........................................................................................................................8
4. Slėginio suvirinimo siūlės.....................................................................................................15
5. Įvairiai paruoštų ir įvairaus tipo jungčių lydytinių siūlių pavyzdžiai .......................................21
6. Suvirinimo ir panašių procesų sąrašas ir nurodiniai žymenys ..................................................... 23
.....................................................................................................................................29
Literatūros sąrašas.....................................................................................................................32

1. Suvirinimas. Jungtys. Terminai ir iliustracijos
 
Jungčių tipas ir jungčių paruošimas yra svarbūs suvirinamųjų elementų ir suvirinamųjų konstrukcijų dalykai. Jie priklauso nuo elementų storio, medžiagų, suvirinimo būdo ir suvirinimo padėties.
 
Lydomasis suvirinimas. Suvirinimas, kurio metu atliekamas vietinis metalo išlydymas, nenaudojant išorinės jėgos paviršiui (paviršiams) išlydyti; pridėtinis metalas paprastai naudojamas, tačiau nebūtinai.
 
Slėginis suvirinimas. Suvirinimas, kai didesnei ar mažesnei besiliečiančių paviršių plastinei deformacijai gauti naudojama pakankama išorinė jėga, dažniausiai be pridėtinio metalo. Jungiami paviršiai, norint atlikti ar palengvinti jų sujungimą, gali būti kaitinami.
 
Jungiamasis paviršius. Vieno elemento paviršius, kuris sudarant jungtį liečiasi arba gali liestis su kito elemento paviršiumi
 
Dalinis įvirinimas. Specialiai padarytas nevisiškas įvirinimas.
Nevisiškasis įvirinimas. Įvirinimas, mažesnis nei reikalaujama arba nurodyta.
Didžiausiasis siūlės storis. Matmuo, matuojamas tarp giliausiai įvirinto kampinės siūlės taško arba tarp sandūrinės siūlės šaknies ėjimo kraštutinio taško ir aukščiausio siūlės rumbelės taško (dažniausiai matuojama skerspjūvyje).
 
Projektinis siūlės storis. Projektuotojo nurodytas siūlės storis.
Realusis siūlės storis. Kampinėms siūlėms lygiašonio trikampio, kuri galima įbrėžti į galutinai pabaigtos siūlės skerspjūvį, aukštinės dydis. Sandūrinėms siūlėms - mažiausias atstumas nuo detalės paviršiaus iki įvirinimo apačios.
 
Efektyvusis siūlės storis. Siūlės pjūvio matmuo, kuris perduoda apkrovą Jis priklauso nuo siūlės geometrines formos ir nuo įvirinimo.
 
Jungčių tipai
 
Jungtis. Detalių arba detalių paviršių sandūra, kuri turi būti sujungta arba yra sujungta.
 
Jungties tipą apibrėžia sujungiamų detalių skaičius, matmenys ir jų savitarpio orientacija. 1-10 paveiksluose schemiškai pateikti pavyzdžiai su atitinkamais terminais ir paaiškinimais.
 
Sandūrinė jungtis. Jungties tipas, kai jungiami elementai yra vienoje plokštumoje ir tarpusavyje susiliečia.

Užleistinė jungtis. Jungties tipas, kai jungiami lygiagretūs elementai tik iš dalies dengia vienas kitą.

Lygiagrečioji jungtis. Jungties tipas, kai jungiami elementai yra tarpusavyje lygiagretūs, pvz., plakiravimas sprogimu.

Tėjinė jungtis. Jungties tipas, kai jungiami elementai yra statmeni vienas kitam (T forma).

Kryžminė jungtis. Jungties tipas, kai du elementai yra toje pačioje plokštumoje, o trečiasis, esantis tarp jų, ir statmenas joms (dviguba T forma).

Pasviroji tęjinė jungtis. Jungties tipas, kai jungiami elementai sudaro smailųjų ir bukapių kampus.

Kampinė jungtis. Jungties tipas, kai du jungiami elementai liečiasi briaunomis ir kampas tarp jų didesnis negu 30°.

Kelių detalių jungtis. Jungties tipas, kai jungiami trys ar daugiau elementų reikiamais tarpusavio kampais.

Briauninė jungtis. Jungties tipas, kai du jungiami elementai liečiasi briaunomis ir kampas tarp jų yra nuo 0 iki 30°.

2. Jungčių paruošimo tipai
 
11 - 20 paveiksluose ir 1 - 5 lentelėse iliustruojami jungčių paruošimo terminai. Žymenys paveiksluose atitinka terminus lentelėse. Linijos ir kampai žymimi skaičiais, o sritys - raidėmis, įrėmintomis kvadrate. Paveikslai yra tik iliustracijos; jie neturėtų būti taikomi techninėje braižyboje.
11 - 17 paveikslai skirti lydomojo suvirinimo jungčių paruošimo tipams, o 18 - 20 paveikslai - slėginio suvirinimo jungčių paruošimo tipams. Tam tikrais atvejais skirtinguose paveiksluose skaičiai žymi tuos pačius terminus, tačiau taip yra ne visuose paveiksluose.

Kryžmastrypė jungtis. Jungties tipas, kai du elementai (pvz. vielos) sukryžiuojami tarpusavyje.

| Nupro-da | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Viršutinis paviršius | upper workpiece surface | face supérieure de la pièce | ober Werkstückfläche |
| B | Apatinis paviršius | reverse side | face inférieure de la pièce | untere Werkstückfläche |
| C | Šoninis paviršius | plate edge | chant de la pièce | Werkstückseitenfläche |
| D¹ | Lydomasis paviršius (nenušklembtas) | fusion face (unprepared) | face à souder | Stirnfläche |
| E¹ | Lydomasis paviršius (nusklembtas) | fusion face (prepared) | face du chanfrein | Fugenflanke |
| F | Šaknies briaunėlė | root face | méplat, face du méplat | Stegflanke |
| X | Siūlės padėklas | weld pool backing | latte-support | Schweißbadsicherung |
| 1 | Plokštės storis | plate thickness | épaisseur de la pièce | Werkstückdicke |
| 3 | Šoninė kraštinė | side edge of workpiece | arête latérale de la pièce | Werkstückseitenkante |
| 4¹ | Tarpelis tarp briaunų | root gap | écartement des bords | Stirnflächenabstand |
| 5 | Jungties išilginė kraštinė | side of gap face | arête longitudinale du joint | Stirnlangskante |
| 6 | Šoninė kraštinė | side of fusion face | arête latérale du joint | Stirnseitenkante |
| 7 | Jungties ilgis | joint length | longueur du joint | Fugenlange |
| 8 | Išilginė nuosklembos kraštinė | longitudinal edge of preparation | arête longitudinale du chanfrein | Fugenlangskante |
| 9 | Jungties storis | joint thickness | profondeur du joint | Fugenhöhe |
| 10 | Šaknies nuosklembos spindulys | root radius | rayon à fond de chanfrein | Fugenradius |
| 11¹ | Šaknies tarpėlis | root gap | écartement à la racine | Stegabstand |
| 12 | Šaknies briaunelės aukštis | depth of root face | hauteur du talon | Steghöhe |
| 14 | Šaknies briaunelės šoninė kraštinė | side edge of root face | arête faciale du talon | Stegseitenkante |
| 15 | Šoninė nuosklembos kraštinė | side edge of preparation | arête faciale du chanfrein | Flankenseitenkante |
| 16 | Nuosklembos plotis | width of preparation | largeur du chanfrein | Flankenweite |
| 17 | Nuosklembos kampas | angle of bevel | angle du chanfrein | Flankenwinkel |
| 18 | Nuosklembos gylis | depth of preparation | profondeur du chanfrein | Flankenhöhe |
| 19 | Nusklembto paviršiaus plotis | width of prepared face | largeur de la face du chanfrein | Flankenbreite |
| 20 | Priekinis jungties tarpelio plotis | joint width | largeur de l'ouverture | Öffnungsweite |
| 21 | Kampas tarp nuosklembų | included angle | angle d'ouverture | Öffnungswinkel |
| 44 | Šaknies briaunelės plotis | land | lèvre | Lippe |
| 1) | Žr. 4 skyrių - lygiaverčių terminų vartojimas | 1) See cause 4, use of equivalent terms | 1) Voir paragraphe 4 utilisation des termes équivalents | 1) Siehe Abschnitt 4, Verwendung gleichwertiger Begriffe |

| Nuoroda | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E | Lydomasis paviršius (nusklembtas) | fusion face (prepared) | face du chanfrein | Fugenflanke |
| 1'' | Lydomasis paviršius (kampinė siūlė) | fusion face (filet weld) | face a souder | Kehlflanke |
| 1 | Plokštės storis | plate thickness | épaisseur de la pièce | Werkstückdicke |
| 4 | Tarpelis tarp briaunų | root gap | écartement des bords | Stirnflächenabstand |
| 7'' | Jungties ilgis | joint length | longueur du joint | Fugenlänge/Kehllänge |
| 8 | Nusklembimo kraštinė | longitudinal edge of preparation | arête longitudinale du chanfrein | Fugenlangskante |
| 11'' | Šaknies tarpelis | root gap | écartement à la racine | Stegabstand |
| 12 | Šaknies briaunelės aukštis | depth of root face | hauteur du talon | Steghöhe |
| 13 | Šaknies briaunelės išilgine kraštinė | longitudinal edge of root face | arête longitudinale du talon | Steglängskante |
| 14 | Šaknies briaunelės šoninė kraštinė | side edge of root face | arête faciale du talon | Stegseitenkante |
| 15 | Šoninė nuosklembos kraštinė | side edge of preparation | arête faciale du chanfrein | Flankenseitenkante |
| 16 | Nuosklembos plotis | width of preparation | largeur du chanfrein | Flankenweite |
| 17 | Nuosklembos kampas | angle of bevel | angle du chanfrein | Flankenwinkel |
| 18 | Nuosklembos gylis | depth of preparation | profondeur du chanfrein | Flankenhöhe |
| 20 | Jungties plotis | joint width | largeur de l'ouverture | Öffnungsweite |
| 21 | Kampas tarp nuosklembų | included angle | angle d'ouverture | Öffnungswinkel |
| 1) | Žr. 4 skyrių - lygraverčių terminų vartojimas | 1) See cause 4, use of equivalent terms. | 1) Voir article 4, usage des termes equivalents | 1) Siehe Abschnitt 4, Verwendung gleichwertiger Begriffe |

| Nuora-da | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D^1) | Lydomasis paviršius (nenusklembotas) | fusion face (unprepared) | face à souder | Stirnfläche |
| 1 | Plokštės storis | plate thickness | épaisseur de la pièce | Werkstückdicke |
| 22 | Riestinio krašto ilgis | length of raised edge | longueur du bord relevé | Bordellänge |
| 23 | Riestinio krašto išilgine kraštinė | longitudinal side of raised edge | arête longitudinale du bord relevé | Bordellängskante |
| 24 | Riestinių kraštų sąndūra | abutment of raised edge | arête longitudinale du joint | Bördelstoßkante |
| 25 | Riestinio krašto aukštis | depth of raised edge | hauteur du bord releve | Bördelhöhe |
| 26 | Riestinio krašto (lenkimo) spindulys | radius of raised edge | rayon de pliage du bord relevé | Bördelradius |
|  | 1) Žr 4 skynų - lygiaverčių terminų vartojimas | 1) See cause 4, use of equivalent terms | 1) Voir article 4, usage des teermes équivalents | 1) Siehe Abschnitt 4, Verwendung gleichwertiger Begriffe |

| Nuoro-da | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plokštės storis | plate thickness | épaisseur de la pièce | Werkstückdicke |
| 27 | Žingsnis (iškyšų) | pitch (of projections) | entraxe (des bossages) | Buckelabstand |
| 28 | Iškyšos aukštis | projection height | hauteur du bossage | Buckelhöhe |
| 29 | Iškyšos ilgis | projection lenght | longueur du bossage | Buckellänge |
| 30 | Iškyšos plotis | projection width | largeur du bossage | Buckelbreite |
| 31 | Iškyšos skersmuo | projection diameter | diamètre du bossage | Buckeldurchmesser |
| 32 | Žiedinės iškyšos skersmuo | annular projection diameter | diamètre du bossage annulaire | Ringbuckeldurchmes |
| 33 | Atstumas nuo krašto | edge distance | distance au bord (de la pièce) | Randabstand |

| Nucroda | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Užlaidos paviršius | lapped area | surface de recouvrement | Überlappfläche |
| H | Lakštų sąlyčio paviršius | foil contact surface | surface de contact du feuillard | Folienkontaktfläche |
| 1 | Plokštės storis | plate thickness | épaisseur de la pièce | Werkstückdicke |
| 2 | Ruošinio plotis | workpiece width | largeur de la pièce | Werkstückbreite |
| 5 | Jungties kraštino | side of gap face | arête longitudinale du joint | Stirnlangskante |
| 34 | Užlaidos ilgis | lap length | longueur de recouvrement | Überlapplänge |
| 35 | Užlaidos plotis | lap width | largeur de recouvrement | Überlappbreite |
| 36 | Antdėklo ilgis | foil length | longueur du feuillard | Folienlänge |
| 37 | Antdėklo plotis | foil width | largeur du feuillard | Folienbreite |
| 38 | Antdėklo storis | foil thickness | épaisseur du feuillard | Foliendicke |

4 lentelė. Reljefinės formos. Terminai.

3 lentelė. Sandūrinė riestinė jungti. Terminai.

5 lentelė. Slėginio suvirinimo užleistinė jungtis. Terminai.

3. Lydytinės siūlės
 
Tipinės lydytinės siūlės pavaizduotos 21 paveiksle. 22 paveiksle pavaizduoti sandūrinės siūlės elementai. 23 ir 24 paveiksluose pavaizduoti įvairių kampinių siūlių elementai 25 paveiksle pavaizduota kelių ėjimų lydytinė siūlė.

| Nucro-da | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pagrindinis metalas | parent metal | métal de base | Grundwerkstoff |
| 2 | Siūlės metalas | weld metal | métal fondu | Schweißgut |
| 3 | Terminio poveikio sritis | heat-affected zone | zone thermiquement affectée | Warmeeinflusszone |
| 4 | Siūlės sritis | weld zone | zone soudée | Schweißzone |
| 5 | Prajųdymo gylis | fusion penetration | pénétration | Einbrand |
| 6 | Sulydymo linija | fusion line | zone de liaison | Schmelzlinie |
| 7 | Siūlės šaknis | root of weld | racine (de la soudure) | Nahtwurzel |
| 8 | Siūlės plotis | weld width | largeur de la soudure | Nahtbreite |
| 9 | Siūlės numbėle | excess weld metal | surépaisseur | Nahtuberhöhung |
| 10 | Statinio aukštis | leg length | côté | Scherkellänge |
| 11 | Šaknies numbėle | penetration bead thickness | surépaisseur à la racine | Wurzeluberhöhung |
| 25 | Šaknies įvrimas | root penetration | pénétration a la racine | Wurzeleinbrand |
| 26 | Sulydymo sritis | fusion zone | zone de dilution | aufgeschmolzener Grundwerkstoff |

6 lentelė. Lydytinio suvirinimo jungtys. Terminai.

| Nuomera | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Didžiausiasis siūlės storis | maximum throat thickness | épaisseur totale | Gesamt-Nahtdicke |
| 13 | Projektinis siūlės storis | design throat thickness | épaisseur théorique | Sollnahtdicke |
| 14 | Realusis siūlės storis | actual throat thickness | épaisseur réelle | tatsächliche Nahtdicke (Istnahtdicke) |
| 15 | Efektyvusis siūlės storis | effective throat thickness | épaisseur efficace | wirksame Nahtdicke |
| 16 | Rumbelės kampas | weld toe angle | angle de raccordement | Nahtwinkel |
| 17 | Siūlės ilgis | weld length | longueur de la soudure | Nahtlänge |
| 18 | Žvynuotasis siūlės paviršius | weld surface with bead ripples | surface de la soudure avec vagues de solidification | Nahtoberfläche mit Schuppung |
| 19 | Sakniės rumbelės plotis | root width | largeur du cordon à la racine | Wurzelbreite |
|  | Žr. 4 skyrių - lygiagreičių terminų vartimas | See clause 4, use of equivalent terms | Voir article 4, usage des termes équivalents | Siehe Abschnitt 4, Verwendung gleichwertiger Begriffe |

| Nuoro | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Didžiausiasis siūlės storis | maximum throat thickness | gorge totale | Gesamt Nahtdicke |
| 13 | Projektinis siūlės storis | design throat thickness | gorge théorique | Sollnahtdicke |
| 14 | Realus siūlės storis | actual throat thickness | gorge réelle | tatsächliche Nahtdicke (Istnahtdicke); |
| 15 | Efektyvusis siūlės storis | effective throat thickness | gorge efficace | wirksame Nahtdicke |

Kampinių siūlių storis (žr. taip pat 12(b) paveikslą)
Kadangi kampinių siūlių formos yra skirtingos, būtina matyti skirtumus tarp šių siūlių storių.

8 lentelė. Kampinių siūlių storis. Terminai.

7 lentelė. Lydytinės sandūrinės siūlės. Terminai

| Nuoro-da | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pralydymo gylis | fusion penetration | pénétration | Einbrand |
| 10 | Statinio aukštis | leg length | côté | Schenkellänge |
| 11 | Šaknies siūlės aukštis | penetration bead thickness | surépaisseur à la racine | Wurzelüberhöhung |
| 19 | Slūlės rumbėles krāštas | toe | raccordement | Raupenübergang |
| 20 | Šaknies virninimo ėjimas | root run | pass de fond | Wurzellage |
| 21 | Užpildymo ejimai | layers of filling runs | passes de remplissage | Füll-Lagen aus einer oder mehreren Raupen |
| 22 | Baigiamieji ejimai | layer of capping runs | passe(s) terminale(s) | Decklage aus mehreren Raupen |
| 23 | Pavirinimo ejimas | sealing run | reprise à l'envers | Kapplage |
| 24 | Pirmasis ejimas kitoje puseje | first run on the second side | première passe à l'envers | Gegenlage |
| 25 | Šaknies įvirinimas | root penetration | pénétration à la racine | Wurzeleinbrand |

9 lentelė. Keliais ėjimais virintos lydytinės siūlės. Terminai
Atuoro

| Nuomo-da | Lietuviškai | English | Français | Deutsch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Siūlės sritis | weld zone | zone soudée | Schweißzone |
| 30 | Susodintasis metalas | upset metal | bourrelet de refoulement | Stauchwulst |
| 31 | Išlaja | flash | bavure | Grat |
| 32 | Siūlės taškas | weld nugget | noyau de la soudure | Schweißlinse |
| 33 | Taško skersmuo | nugget diameter | diamètre du noyau | Linsendurchmesser |
| 34 | Taško storis | nugget thickness | épaisseur du noyau | Linsendicke |
| 35 | Įspauda | indentation | indentation | Eindruck |
| 36 | Įspaudos gylis | indentation depth | profondeur d'indentation | Eindrucktiefe |
| 37 | Sąlyčio paviršius | weld interface | interface | Bindezone |
| 38 | Siūlės ilgis | weld length | longueur de la soudure | Nahtlänge |
| 39 | Siūlės žingsnis | weld pitch | entraxe (des points de soudure) | Punktabstand |
| 40 | Taškų sanklota | nugget overlap | recouvrement des noyaux | Linsenüberschneidung |
| 41 | Taškų poslinkis (eilėse) | stagger | décalage des noyaux | Versatz |
| 42 | Eilių žingsnis | row pitch | ecartement des rangées | Reihenabstand |
| 43 | Atstumas nuo krašto | edge distance | distance au bord (de la pièce) | Randabstand |
| 45 | Smeigė | stud | goujon | Bolzen |

4. Slėginio suvirinimo siūlės
 
Tipinės slėginio suvirinimo siūlės pavaizduotos 27 paveiksle.

10 lentelė. Slėginio suvirinimo jungtys. Terminai

| L: Jungties tipas E: Type of joint F: Type d'assemblage D: Stollart | Siūlės tipas Type of weld Type de soudure Nahtart | Paruošimas Preparation Préparation Schweißnahtvorbereitung |
| --- | --- | --- |
| L: Sandūrine E: Butt F: Bout a bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta Full penetration A pleine penetration durchgeschweißt | Inuosklemba be tarpelio Close square Bords droits I-Fuge |
| L: Sandūrine E: Butt F: Bout a bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta Full penetration A pleine penetration durchgeschweißt | Inuosklemba, be tarpelio Close square (single V, unprepared) Bords droits I-Fuge |
| L: Sandūrine E: Butt F: Bout a bout D: Bordelstoß | Visiškai įvirinta Full penetration A pleine pénétration durchgeschweißt | Restimai kraštai Raised Edges Bords relevés Kanter bördeln |
| L: Sandūrine E: Butt F: Bout a bout D: Stumpfstoß | Dalinai įvirinta Partial penetration A pénétration partielle nicht durchgeschweißt | Inuosklemba, be tarpelio Close square Bords droits I-Fuge |
| L: Sandūrine E: Butt F: Bout a bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta abipusė sandūrine Full penetration butt welded from both side A pleine pénétration, executee des deux côtés beidseitig geschweißt durchgeschweißt | Inuosklemba, be tarpelio Close square Bords droits I-Fuge |
| L: Sandūrine E: Butt F: Bout a bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta Full penetration A pleine pénétration durchgeschweißt | Y nuosklemba, tarpelis Single-V with root faces and root gap En Y Y-Fuge |

| L: Jungties tipas E: Type of joint F: Type d'assemblage D: Stoßart | Siūlės tipas Type of weld Type de soudure Nahtart | Paruošimas Preparation Préparation Schweißnahtvorbereitung |
| --- | --- | --- |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta Full penetration A pleine pénétration durchgeschweißt | I nuosklemba, tarpelis, padėklas1) Open square with hacking bar1)/strip1) Bords droits avec latte-support1) I-Fuge mit Unterlage1) Beilage2) |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta Full penetration A pleine pénétration durchgeschweißt | V nuosklemba, padėklas2) Single-V with backing bar1)/strip1) En V avec latte-support1) V-Fuge mit Unterlage1) Beilage2) |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta su šaknies pavirinimu Full penetration with sealing run A pleine pénétration avec reprise à l'envers durchgeschweißt mit Kapplage | Y nuosklemba Single-V with root faces En Y Y-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | Visiškai įvirinta abipusė Full penetration welded from both sides A pleine pénétration exécutée des deux côtés beidseitig geschweißt, durchgeschweißt | Dvipusė Y nuosklemba, tarpelis Double-V with root faces and root gap En Y double Doppel-Y-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | Dalinai įvirinta abipusė Partial penetration welded from both sides A pénétration partielle exécutée des deux côtés beidseitig geschweißt, nicht durchgeschweißt | Dvipusė Y nuosklemba, bel tarpelio Double-Vs En Y double Doppel-Y-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | Dalinai įvirinta sandūrinė ir kampinė Butt and fillet partial penetration A pénétration partielle exécutée des deux côtés Y-Naht, nicht durchgeschweißt und Kehlnaht | Y nuosklemba Single-Vs En Y avec chanfrein d'un seul côté Y-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: | Visiškai įvirinta abipusė Full penetration welded from both sides A pleine pénétration exécutée des deux côtés beidseitig geschweißt, durchgeschweißt | Dvipusė Y nuosklemba, tarpelis Double-V with root faces and root gap En Y double Doppel-Y-Fuge |

| 1) Gali būti laikmasis arba liekamasis | 1) May be temporary or permanent | 1) La latte-support peut être subsistante ou non | 1) Nicht verbleibende Schweiß-badsicherung 2) Verbleibende Schweißbadsi-cherung |
| --- | --- | --- | --- |

| L: Jungties tipas E: Type of joint F: Type d'assemblage D: lage Stoßart | L: Siūlės tipas E: Type of weld F: Type de soudure D: Nahtart | L: Paruošimas E: Preparation F: Préparation D: Schweißnahtvorbereitung |
| --- | --- | --- |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | L: Abipusė kampinė siūlė E: Fillet welded from both sides F: A pénétration partielle exécutée des deux côtés D: Kehlnähte, von beiden Seiten geschweißt | L: I nuosklemba, be tarpelio E: Close square F: Bords droits D: I-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | L: Visiškai įvirinta E: Full penetration F: A pleine pénétration D: durchgeschweißt | L: Pusinė V nuosklemba, tarpelis E: Single-bevel with root face and root gap F: En demi V D: HV-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: D: | L: Visiškai įvirinta su šaknies pavirinimu E: Full penetration with sealing run F: A pleine pénétration avec reprise à l'envers D: durchgeschweißt mit Gegenlage | L: Pusinė Y nuosklemba, tarpelis, storesnė plokšte suploninta E: Single-bevel with root face and root gap; thicker plate tapered F: En demi Y avec délardage de la tôle la plus épaisse D: HV-Fuge, dickeres Blech verjüngt |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | L: Sandūrinės, kampinės ir šaknies pavirinimo derinys E: Compound of butt and fillet with sealing run F: A pleine pénétration avec reprise à l'envers, plus soudure d'angle D: HV-Naht mit Gegenlage und Kehlnaht | L: Pusinė V nuosklemba, tarpelis E: Single-bevel with root face and root gap F: En demi V D: HV-Fuge |
| L: Sandūrinė E: Butt F: Bout à bout D: Stumpfstoß | L: Visiškai įvirinta abipusė kampinė siūlė E: Full penetration welded from both sides F: A pleine pénétration plus deux soudures d'angle D: beidseitig geschweißt, durchgeschweißt und zwei Kehlnähte | L: Pusinė V nuosklemba, tarpelis E: Single-bevel with root face and root gap F: En demi V D: HV-Fuge |
| L: Tėjinė E: T F: En T D: T-Stoß | L: Visiškai įvirinta E: Full penetration F: A pleine pénétration D: durchgeschweißt | L: Pusinė V nuosklemba, tarpelis E: Single-bevel with root face and root gap F: En demi V D: HV-Fuge |
| L: Tėjinė E: T F: En T D: T-Stoß | L: Vienpusė kampinė E: Fillet welded from one side F: Soudure d'angle exécutée d'un seul côté D: Kehlnaht, von einer Seite geschweißt | L: I nuosklemba, be tarpelio E: Close square F: Bords droits D: Stirnfläche rechtwinklig |

| L: Jungties tipas, E: Type of Joint, F: Type d'assemblage, D: lage Stoßart | Siūlės tipas, Type of weld, Type de soudure, Nahtart | Paruošimas, Preparation, Préparation, Schweißnahtvorbereitung |
| --- | --- | --- |
| Tėjinė | Visiškai įvirinta abipuse kampinė | I nuosklemba, be tarpelio |
| T | Full penetration fillet welded from both sides | Close square |
| En T | Double soudure d'angle à plein pénétration | Bords droits |
| T-Stoß | Doppelkehlnaht mit tiefem Einbrand; durchgeschweißt | Stirnfläche rechtwinklig |
| Tėjinė | Abipusė kampinė | I nuosklemba, be tarpelio |
| T | Fillet welded from both sides | Close square |
| En T | Double soudure d'angle à pénétration partielle | Bords droits |
| T-Stoß | Doppelkehlnaht,nicht durchgeschweißt | Stirnfläche rechtwinklig |
| Tėjinė | Visiškai įvirinta abipuse | K nuosklemba, tarpelis |
| T | Full penetration welded from both sides | Double bevel with root gap |
| En T | A pleine pénétration exécutée des deux côtés | En K |
| T-Stoß | beidseitig geschweißt, durchgeschweißt | Doppel-HV Fuge |
| Tėjinė | Visiškai įvirinta abipuse, sandūrinės ir kampinės siūlės derinys | K nuosklemba, tarpelis |
| T | Full penetration welded from both sides Combined butt and fillets | Double bevel with root gap |
| En T | Double soudure d'angle à pleine pénétration, plus soudures d'angle | En K |
| T-Stoß | beidseitig geschweißt, durchgeschweißt mit Kehlnähten | Doppel-HV-Fuge |
| Tėjinė | Dalinai įvirinta abipusė | Dvipusė pusinė Y nuosklemba |
| T | Partial penetration welded from both sides | Double bevel |
| En T | Double soudure d'angle à pénétration partielle | En demi-Y double |
| T-Stoß | beidseitig geschweißt; nicht durchgeschweißt | Doppel-HV-Fugo mit Steg |
| Tėjinė, mažai pasvirtusi | Visiškai įvirinta | Pusinė V nuosklemba, tarpelis |
| Angle | Full penetration | Single-bevel with root gap |
| En angle à faible inclinaison | A pleine pénétration dans l'angle ouvert | En demi-V |
| Schrägstoß | durchgeschweißt | HV-Fuge |
| Tėjinė, labai pasvirtusi | Kampinė | I nuosklemba be tarpelio |
| Angle | Fillet | Close square |
| En angle à forte inclinaison | A pleine pénétration dans l'angle ouvert | A bord droit |
| Schrägstoß | Kehlnaht | Stirnfläche rechtwinklig |

| L: Jungties tipas, E: Type of joint, F: Type d'assembl-, D: lage Stoßart | Siūlės tipas, Type of weld, Type de soudure, Nahtart | Paruošimas, Preparation, Préparation, Schweiinahtvorbereitung |
| --- | --- | --- |
| L: Kryžminė, E: Cruciform, F: En croix, D: Doppel-T-Stoß | Visiškai įvirinta abipusė sandūrinė, Full penetration butt welded from both sides, Doubles soudures d'angle à pleine pénétration exécutées des deux côtés, Doppel-HV-Nähte (beidseitig geschweißt; durchgeschweißt) | Dvipusė K nuosklėmba, Double bevel, En double K, Doppel HY-Fugen |
| L: Kryžminė, E: Cruciform, F: En croix, D: Doppel-T-Stoß | Abipusė kampinė, Fillet welded from both sides, Doubles soudures d'angle à pénétration partielle exécutées des deux côtés, Vier Kehlnähte | Nuosklėmba, be tarpelio, Close square, A bord droit, Stirnfläche rechtwinklig |
| L: Užleistinė, E: Lap, F: A recouvrement partiel, D: Überlappstoß | Kampinė, Fillet, Soudure d'angle a pleine pénétration, Kehlnaht | Nuosklėmba, Square edge, Bords droits, Stirnfläche rechtwinklig |
| L: Užleistinė arba lygiagrečioji, E: Lap or parallel, F: A recouvrement total ou partiel, D: Überlapp-bzw. Parallelstoß | Virintinė kniedinė, Plug, En bouchon, Lochschweißung | Skylė(ės) vienoje plokštėje, Hole(s) in one plate, Trou(s) dans l'une des tôles, Loch in einem der Bleche |
| L: Užleistinė arba lygiagrečioji, E: Lap or parallel, F: A recouvrement total ou partiel, D: Überlapp-bzw. Parallelstoß | Kampinė apskritiminė siūlė, Fillet welded all round, En entaille, Kehinaht. umlaufend | Skylė(es) vienoje plokštėje, Hole(s) in one plate, Trou(s) dans l'une des tôles, Loch in einem der Bleche |
| L: Užleistinė arba lygiagrečioji, E: Lap or parallel, F: A recouvrement total ou partiel, D: Überlapp-bzw. Parallelstoß | Lydytinis taškas, Fusion spot, Par points par fusion, Schmelzpunktschweiß-Bung | Jokio, None, Aucune, Keine |
| L: Kampinė, E: Corner, F: En angle extérieur, D: Echstoß | Visiškai įvirinta sandūrinė, Full penetration butt welded, A pleine pénétration, HV-Naht durchgeschweißt | Pusinė V nuosklėmba, tarpelis, Single level with root face and root gap, En demi V, HV-Fuge |

| Jungties tipas Type of joint Type d'assemblage Stoßart | Siūlės tipas Type of weld Type de soudure Nahtart | Paruošimas Preparation Préparation Schweißnahtvorbereitung |
| --- | --- | --- |
| Kampinė Corner En angle extérieur Echstoß | Kampinė Fillet Soudure d'angle a pleine pénétration Kehlnaht | I nuosklemba Edges prepared as necessary Bords droits Stirnflächen rechtwinklig |
| Kampinė Corner En angle extérieur | Visiškai įvirinta abipusė kampinė Full penetration fillet welded from both sides Double soudure d'angle a pleine pénétration beidseitig Kehlnähte; durchgeschweißt | I nuosklemba Square edge Bords droits Stirnflächen rechtwinklig |
| Kampinė Corner En angle extérieur | Dalimai įvirinta abipusė kampinė Partial fillet welded from both sides Double soudure d'angle à pénétration partielle beidseitig Kehlnähte, nicht durchgeschweißt | I nuosklemba Square edge Bords droits avec chevauchement partiel des pièces Stirnflächen rechtwinklig teilweise überdeckend |
| Briauninė Edge Sur chant Strinstoß | Briauninė Edges fully covered Recouvrement total des deux chants Stirnflachnaht | I nuosklemba Square edges Bords droits Stirnflächen rechtwinklig |

| 1 | Lankinis suvirinimas |
| --- | --- |
| 101 | Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu |
| 11 | Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu be dujinės apsaugos |
| 111 | Rankinis lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu (lankinis suvirinimas glaistytaisiais elektrodais) |
| 112 | Gravitacinis (lankinis) suvirinimas glaistytuoju elektrodu |
| 114 | Lankinis suvirinimas milteline savisauge viela |
| 12 | Lankinis suvirinimas po fliusu |
| 121 | Lankinis suvirinimas po fliusu viena elektrodine viela |
| 122 | Lankinis suvirinimas po fliusu juostiniu elektrodu |
| 123 | Lankinis suvirinimas po fliusu keliomis elektrodinėmis vielomis |
| 124 | Lankinis suvirinimas po fliusu su metalo miltelių priedu |
| 125 | Lankinis suvirinimas po fliusu milteline elektrodine viela |
| 13 | Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose |
| 131 | Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse dujose (MIG suvirinimas) |
| 135 | Lankinis suvirinimas lydžiuoju elektrodu aktyviosе dujose (MAG suvirinimas) |
| 136 | Lankinis suvirinimas milteline viela aktyviosе dujose |
| 137 | Lankinis suvirinimas milteline viela inertinėse dujose |
| 14 | Lankinis suvirinimas nelydžiuoju elektrodu apsauginėse dujose |
| 141 | Lankinis suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose (TIG suvirinimas) |
| 15 | Plazminis suvirinimas |
| 151 | Plazminis suvirinimas lydžiuoju elektrodu inertinėse dujose (Plazminis MIG suvirinimas) |
| 152 | Plazminis miltelinis suvirinimas |
| 18 | Kiti lankinio suvirinimo procesai |
| 185 | Sandūrinis suvirinimas magnetiškai sukamu lanku |
| 2 | Kontaktinis (varžinis) suvirinimas |
| 21 | Taškinis suvirinimas |
| 211 | Netiesioginis kontaktinis taškinis suvirinimas |
| 212 | Tiesioginis kontaktinis taškinis suvirinimas |
| 22 | Kontaktinis siūlinis suvirinimas |
| 221 | Užleistinis kontaktinis siūlinis suvirinimas |
| 222 | Kontaktinis siūlinis-susodintinis suvirinimas |
| 225 | Kontaktinis sandūrinis su juosta siūlinis suvirinimas |
| 226 | Kontaktinis su juosta siūlinis suvirinimas |
| 23 | Kontaktinis reljefinis suvirinimas |
| 231 | Netiesioginis kontaktinis reljefinis suvirinimas |
| 232 | Tiesioginis kontaktinis reljefinis suvirinimas |
| 24 | Kontaktinis aplydomasis suvirinimas |

| 241 | Kontaktinis aplydomasis suvirinimas su pakaitinimu |
| --- | --- |
| 242 | Kontaktinis aplydomasis suvirinimas be pakaitinimo |
| 25 | Kontaktinis sandūrinis suvirinimas |
| 29 | Kiti kontaktinio suvirinimo procesai |
| 291 | Kontaktinis aukštadažnis suvirinimas |
| 3 | Dujinis suvirinimas |
| 31 | Dujinis deguoninis suvirinimas |
| 311 | Acetileninis deguoninis suvirinimas |
| 312 | Propaninis deguoninis suvirinimas |
| 313 | Vandenilinis deguoninis suvirinimas |
| 4 | Slėginis suvirinimas |
| 41 | Ultragarsinis suvirinimas |
| 42 | Trintinis suvirinimas |
| 44 | Suvirinimas didele mechanine energija |
| 441 | Suvirinimas sprogimu |
| 45 | Difuzinis suvirinimas |
| 47 | Dujinis slėginis suvirinimas |
| 48 | Šaltasis suvirinimas |
| 5 | Pluoštinis suvirinimas |
| 51 | Elektronpluoštinis suvirinimas |
| 511 | Elektronpluoštis suvirinimas vakuumu |
| 512 | Elektronpluoštis suvirinimas ore |
| 52 | Lazerinis suvirinimas |
| 521 | Suvirinimas |
| 522 | Suvirinimas dujiniu lazeriu |
| 7 | Kiti suvirinimo procesai |
| 71 | Termitinis suvirinimas |
| 72 | Elektrošlakinis suvirinimas |
| 73 | Elektrodujinis suvirinimas |
| 74 | Indukcinis suvirinimas |
| 741 | Indukcinis sandūrinis suvirinimas |
| 742 | Indukcinis siūlinis suvirinimas |
| 75 | Šviespluoštis suvirinimas |
| 753 | Infraraudonpluoštis suvirinimas |
| 77 | Smūginis suvirinimas |
| 78 | Smeigių privirinimas |
| 782 | Kontaktinis smeigių privirinimas |
| 783 | Lankinis smeigių privirinimas, naudojant keraminį žiedą arba apsaugines dujas |
| 784 | Lankinis trumpo ciklo smeigių privirinimas |
| 785 | Lankinis kondensatorinis smeigių privirinimas |
| 786 | Lankinis kondensatorinis kontaktinio sužadinimo smeigių privirinimas |
| 787 | Lankinis smeigių privirinimas, naudojant lydųį žiedą |
| 788 | Trintinis smeigių privirinimas |

6. Suvirinimo ir panašių procesų sąrašas ir nurodiniai žymenys
 
Čia pateiktas procesų pagrindines grupes sudaro vienas skaitmuo, grupes – du skaitmenys ir pogrupius trys skaitmenys. Bet kurio proceso nuorodinis žymuo gali būti sudarytas daugiausiai iš trijų skaitmenų.

| 8 | Pjovimas ir drožimas |
| --- | --- |
| 81 | Liepsnininis pjovimas |
| 82 | Lankinis pjovimas |
| 821 | Orinis lankinis pjovimas |
| 822 | Deguoninis lankinis pjovimas |
| 83 | Plazminis pjovimas |
| 84 | Lazerinis pjovimas |
| 86 | Liepsnininis drožimas |
| 87 | Lankinis drožimas |
| 871 | Orinis lankinis drožimas |
| 872 | Deguoninis lankinis drožimas |
| 88 | Plazminis drožimas |
| 9 | Kietasis, minkštasis ir suvirinamasis litavimas |
| 91 | Kietasis litavimas |
| 911 | Kietasis infraraudonpluoštis litavimas |
| 912 | Kietasis liepsnininis litavimas |
| 913 | Kietasis litavimas krosnyje |
| 914 | Kietasis įmerktinis litavimas panardinimu |
| 915 | Kietasis litavimas druskų vonioje |
| 916 | Kietasis indukcinis litavimas |
| 918 | Kietasis varžinis litavimas |
| 919 | Kietasis difuzinis litavimas |
| 924 | Kietasis litavimas vakuume |
| 93 | Kiti kietojo litavimo procesai |
| 94 | Minkštasis litavimas |
| 941 | Minkštasis infraraudonpluoštis litavimas |
| 942 | Minkštasis liepsnininis litavimas |
| 943 | Minkštasis litavimas krosnyje |
| 944 | Minkštasis įmerktinis litavimas |
| 945 | Minkštasis litavimas druskų vonioje |
| 946 | Minkštasis indukcinis litavimas |
| 947 | Minkštasis ultragarsinis litavimas |
| 948 | Minkštasis varžinis litavimas |
| 949 | Minkštasis difuzinis litavimas |
| 951 | Minkštasis litavimas lydmetalio banga |
| 952 | Minkštasis litavimas lituokliu |
| 954 | Minkštasis litavimas vakuume |
| 956 | Minkštasis litavimas traukimu |
| 96 | Kiti minkštojo litavimo procesai |
| 97 | Suvirinamasis litavimas |
| 971 | Dujinis suvirinamasis litavimas |
| 972 | Lankinis suvirinamasis litavimas |

Literatūros sąrašas
1. Suvirinimas. Jungtys. Terminai keliomis kalbomis su iliustracijomis. LST EN 12345.
2. Suvirinimas ir panašūs procesai. Procesų sąrašas ir nurodiniai žymenys. LST EN ISO 4063.